## 1. Wat doet dit programma in één zin?

Dit is software voor een ESP32 line-follower robot die:

- 8 lijnsensoren uitleest

- een PID-regeling gebruikt om de lijn te volgen

- twee motoren aanstuurt via PWM

- instelbaar is via Bluetooth-commando’s

- instellingen opslaat in EEPROM

- aan/uit gezet kan worden met een hardware-interrupt (schakelaar)

## 2. Hardware-overzicht

### Sensoren

const int sensor[] = {13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32};

➡️ 8 analoge sensoren (links → rechts)
Ze meten zwart/wit van de ondergrond.

### Motoren (H-bridge)

#define motor1PWM1 18

#define motor1PWM2 19

#define motor2PWM1 4

#define motor2PWM2 16

Per motor:

- 1 pin vooruit

- 1 pin achteruit
➡️ Door PWM op deze pinnen kan je snelheid én richting regelen.

### LED & interrupt

#define INTERRUPT_PIN 17

#define LED_BUILTIN 2

- Pin 17 = schakelaar

- Pin 2 = LED die aangeeft of het programma actief is

## 3. Bluetooth & commando’s

BluetoothSerial BTSerial;

SerialCommand sCmd(BTSerial);

- ESP32 maakt een Bluetooth-apparaat aan:
"ESP32_Bochtje007"

- Via Bluetooth stuur je tekstcommando’s zoals:

- set kp 0.2

- calibrate black

- run on

De library SerialCommand splitst die tekst netjes op.

## 4. Parameters (PID + instellingen)

struct param_t {

unsigned long cycleTime;

int black[8];

int white[8];

int power;

float diff;

float kp;

float ki;

float kd;

} params;

### Wat zit hierin?

| Parameter | Betekenis |
| --- | --- |
| cycleTime | Tijd tussen berekeningen (µs) |
| black[8] | Sensorwaarden op zwarte lijn |
| white[8] | Sensorwaarden op witte ondergrond |
| power | Basissnelheid motoren |
| diff | Hoe sterk stuurcorrectie is |
| kp,ki,kd | PID-constanten |

➡️ Deze structuur wordt opgeslagen in EEPROM, dus blijft behouden na reset.

## 5. setup() – opstarten

### Stap 1 – Seriële poorten

Serial.begin(115200);

BTSerial.begin("ESP32_Bochtje007");

- USB-serial voor debug

- Bluetooth voor bediening

### Stap 2 – Commando’s koppelen

sCmd.addCommand("set", onSet);

sCmd.addCommand("debug", onDebug);

sCmd.addCommand("calibrate", onCalibrate);

sCmd.addCommand("run", onRun);

sCmd.addCommand("cmd", onCmd);

Bijvoorbeeld:

set kp 0.25  → onSet()

### Stap 3 – EEPROM lezen

EEPROM.get(0, params);

➡️ Laadt alle PID-waarden en calibratie uit het geheugen.

### Stap 4 – Interrupt

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), handleInterrupt, CHANGE);

Als je de schakelaar omzet:

- programEnabled wordt aan/uit

- LED volgt die status

## 6. Interrupt-functie

void IRAM_ATTR handleInterrupt() {

programEnabled = !programEnabled;

}

➡️ Elke keer dat de schakelaar verandert:

- robot start of stopt

- motoren worden niet meer aangestuurd als false

## 7. loop() – hoofdprogramma

### 7.1 Programma aan/uit

if (!programEnabled) return;

➡️ Robot doet niets zolang de schakelaar uit staat.

### 7.2 Sensoren normaliseren

normalised[i] = map(

analogRead(sensor[i]),

params.black[i],

params.white[i],

0, 1000

);

- Zwart ≈ 0

- Wit ≈ 1000

➡️ Hierdoor maakt het niet uit hoe fel het licht is.

### 7.3 Lijnpositie berekenen

- Zoek sensor met laagste waarde (meest zwart)

- Gebruik buren voor interpolatie

- Resultaat:

- position ≈ -30 ... +30

- Negatief → lijn links

- Positief → lijn rechts

- 0 → perfect in het midden

## 8. PID-regeling

error = -position;

output = kp*error + ki*iTerm + kd*(error-lastErr);

### Wat doet PID hier?

| Deel | Functie |
| --- | --- |
| P | Stuurt direct op fout |
| I | Corrigeert langdurige afwijking |
| D | Dempt snelle bewegingen |

➡️ output bepaalt hoeveel harder links of rechts moet draaien.

## 9. Motorregeling

if (output >= 0) {

powerLeft = base + diff*output;

powerRight = powerLeft - output;

}

- Robot draait naar de lijn toe

- diff bepaalt hoe agressief

PWM-output:

analogWrite(motor1PWM1, powerLeft > 0 ? powerLeft : 0);

➡️ Richting + snelheid in één stap

## 10. Bluetooth-commando’s

### Voorbeelden

| Commando | Functie |
| --- | --- |
| calibrate black | Meet zwart |
| calibrate white | Meet wit |
| set power 150 | Motorsnelheid |
| set kp 0.2 | PID P |
| run on | Start motoren |
| debug | Toon alles |

## 11. debug output

Toont via Bluetooth:

- PID-waarden

- Cycle-time

- Sensordata

- Genormaliseerde waarden

- Positie

- Rekentijd (µs)

➡️ Perfect om te tunen 👍

## 12. Samenvatting (kort)

✔️ ESP32 leest 8 sensoren
✔️ Berekent lijnpositie
✔️ PID stuurt motoren
✔️ Bluetooth voor tuning
✔️ EEPROM onthoudt instellingen
✔️ Schakelaar = start/stop